Znak sprawy: PR-ZP 7.70.701.7013.1.2013

Numer postępowania: 1/1 - PR/ PN/R/ 13

Załącznik nr 1 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE.

  - Nazwa  i adres zadania:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”

Śrem,  gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 37

  - Inwestor:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  - Użytkownik obiektu:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Sołectwo Śrem

  - Lokalizacja:

Śrem, dz. Nr 37, gm. Kamieniec Ząbkowicki

  - Obowiązujące regulacje prawne.

Ogólne:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Szczególne:

- Projekt budowlany,  zatwierdzony w dniu 14 lipca 2010 r. decyzją Starosty Ząbkowickiego nr 254/2010 znak:  WB. 7351-943/2/2010 o pozwoleniu na budowę, zmienioną decyzją  Starosty Ząbkowickiego z dnia 30.06.2011 r. nr  22/2011 znak: WB.7351-943/4/2010BB, opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Wartenberga, upr. bud. 578/98/UW

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ ).

- OPIS  ZADANIA.

- Zakres robót podstawowych  zadania  (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i STWIOR ) obejmuje:

- Budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem instalacyjno – budowlanym.

- Budowę parkingu dla samochodów osobowych (10 stanowisk, w tym stanowisko dla osoby niepełnosprawnej) oraz ciągów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej                           (chodniki)

- Budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 10 m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

- Budowę wewnętrznej linii zasilającej WLZ.

- Budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3181 D (działka nr ew. 29/2 ) na teren działki nr 37,

- Budowę infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu świetlicy w granicach działki nr ewidencyjny 37

- Opis szczegółowy zadania:

Przedmiotem zamówienia jest budowa  budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej w sołectwie Śrem  na terenie działki nr  ew. 37. Przedmiotowa działka nie jest obecnie zagospodarowana i ogrodzona. Dłuższym bokiem od strony wschodniej przylega  do pasa drogi powiatowej  o nawierzchni bitumicznej. Droga powiatowa na długości (ok. 42 m)  graniczenia z działką nr 37 nie posiada urządzonego zjazdu. Teren działki równinny, niezabudowany i bez przeszkód terenowych, użytkowany dotychczas na cele rolnicze.

A). Budynek świetlicy:

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej z poddaszem nieużytkowym. Pod względem funkcjonalno- użytkowym w skład świetlicy wiejskiej wchodzą następujące pomieszczenia: sala zabaw przeznaczona dla maksymalnie 45 osób, przygotowalnia posiłków dostarczanych jako gotowych wyrobów w systemie „cateringowym”, pomieszczenia  higieniczno- sanitarne i pomocniczo - techniczne wg projektu: węzeł sanitarny męski, damski i dla osób niepełnosprawnych, magazyn, schowek porządkowy, komunikacja i hall z szatnią.

Fundamenty i wieńce monolityczne żelbetowe. Nadproża prefabrykowane żelbetowe.

Ściany konstrukcyjne  o grub. 25 cm murowane z pustaków ceramicznych np. typu Porotherm lub równoważnym, z ociepleniem warstwą styropianu fasadowego grub. 12 cm metodą „lekką – mokrą” z tynkiem szlachetnym strukturalnym mineralnym lub akrylowym na podłożu klejowo-siatkowym. Układ ścian nośnych – podłużny.

Więźba dachowa wielospadowa drewniana o układzie  konstrukcyjnym krokwiowo – jętkowym ze słupkami kalenicowymi, opartymi na ścianach  konstrukcyjnych i podciągach drewnianych stropowych o wym. przekroju 18x20 cm. Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki  ułożonej

„w koronkę”.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV lub drewniana wg technologii wybranego producenta.

Posadzka w sali zabaw z paneli podłogowych o podwyższonej odporności na ścieranie. W pozostałych pomieszczeniach posadzki z płytek ceramicznych Gres  IV klasa ścieralności, twardość w skali Mohsa min. 7.

Wyposażenie instalacyjno – budowlane budynku: instalacja elektryczna i wodno – kanalizacyjna, instalacja piorunochronna. Ogrzewanie za pomocą elektrycznych grzejników elektrycznych konwekcyjnych  i  pieców akumulacyjnych.

Pozostałe dane dotyczące budynku świetlicy wg projektu budowlanego i specyfikacji technicznych (STWIOR).

B). Infrastruktura towarzysząca:

Parking dla samochodów osobowych:

W ramach zadania przewiduje się budowę parkingu dla samochodów osobowych 10- stanowisk w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej o nawierzchni tłuczniowej (grysowej). Układ warstw: podsypka piaskowa grub. 10 cm, warstwa dolna z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm grub. min. 20 cm, warstwa górna z tłucznia 0-31,5 mm, klińca, miału i grysu kamiennego grub. 8-10 cm. Krawężniki betonowe wystające 30x15 cm na ławie betonowej z oporem.

Dojścia i chodniki, wew. i zew.:

Dojścia i chodniki wewnętrzne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. Podbudowa jak pod nawierzchnie zjazdu.

Obrzeża betonowe 30x8 cm.

Zjazd indywidualny: z drogi powiatowej nr 3181 D:

Zjazd z drogi powiatowej nr 3181 D o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej grub. 8 cm pomiędzy granicą działki nr 37,  a pasem drogi powiatowej. Na działce nr 37 nawierzchnia grysowa jak parkingu. Zabudowa rowu rurami betonowymi ze stopką o średnicy 80 cm z obudową wlotu i wylotu ściankami żelbetowymi. Odwodnienie powierzchniowe liniowe korytkami  typu Uranos lub równoważnymi.

Bezodpływowy  zbiornik na nieczystości płynne o pojemności 10 m3.

Odprowadzenie ścieków socjalno- bytowych do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 10 m3 stalowego izolowanego laminatem z włókna szklanego i powlekanego żywicą poliestrową. Od wew. zbiornik powlekany emulsją asfaltową. Typ zbiornika np. Oltrans lub równoważny. Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik) z rury PVC fi 160 mm. Studnie rewizyjne z rur karbowanych PVC fi 315 mm lub 400 mm z wyposażeniem, typu np. Wavin lub równoważnym.

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ:

Linia WLZ kablowa ze złącza słupowego wykonana kablem YKYXS 4 x 10 mm2 z osłonami na przepustach pod  nawierzchnią parkingu z rur karbowanych typu Arot DVK 75. Głębokość ułożenia kabla na gł. ok. 70 cm  z oznakowaniem taśmą kalandrową.

Przyłącze wody:

Doprowadzenie wody do budynku  rurą PE o średnicy 32 mm. Włączenie  do rurociągu sieci wiejskiej o średnicy 110 mm na terenie działki Inwestora nr 37 za pomocą nawiertki i trójnika z zasuwą. Zestaw wodomierzowy  zlokalizowany w  skrzynce wodomierzowej w ścianie łazienki. Pod fundamentem budynku rurę przyłącza poprowadzić w rurze osłonowej stalowej, zaizolować przed korozją i uszczelnić przed dopływem wody.

Pozostałe dane szczegółowe  dotyczące budynku świetlicy i  elementów infrastruktury towarzyszącej wg projektu budowlanego i specyfikacji technicznych (STWIOR).

UWAGI dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zestaw przyłączeniowo – pomiarowy wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy z Inwestorem,

- Roboty należy wycenić i wykonać zgodnie z: opracowanym projektem budowlanym,  specyfikacjami technicznym (STWIOR), warunkami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), warunkami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz  z załącznikami, z uwzględnieniem aktualnych zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

- GWARANCJA.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac –  48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania.

- TERMINY.

Wymagany termin wykonania pełnego przedmiotu zamówienia określa się do dnia 30 października 2013 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany stawki VAT;

- wystąpienia siły wyższej – na czas trwania siły wyższej.

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, DOKUMENTACJA:

Zamawiający ustala wynagrodzenia Wykonawcy w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie pełnego zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną w zakres której wchodzi:

- Projekt budowlany z uzgodnieniami,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

-	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami

- Kosztorys ofertowy,

- Przedmiar robót.

Wynagrodzenie ryczałtowe  uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadania), określone w dokumentacji przetargowej w tym m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, nadzoru przez jednostki specjalistyczne (jeśli takie są wymagane), wykonanie dokumentacji powykonawczej, (operat kolaudacyjny - 2 komplety), obsługę geodezyjną budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, uporządkowanie oraz doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych będących w obszarze oddziaływania, a także: cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia, koszty zaplecza budowy (robót), koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości itp., koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia itp., zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem robót i dokumentacją techniczną oraz stanem faktycznym istniejącego terenu robót nie będą  stanowiły podstawy do wnoszenia roszczeń z tytułu wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

Przedmiar robót stanowi  wyłącznie element pomocniczy do dokonania przez Oferenta określenia kosztu realizacji zadania i opracowania na jego podstawie kosztorysu ofertowego (wymagane jest przedłożenie kosztorysu ofertowego ) z uwzględnieniem wszelkich ryzyk związanych z realizacją zadania w zakresie i na warunkach  określonych przez:

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR) ,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami,

- decyzję o pozwoleniu na budowę,

- umowę o roboty budowlane,

- odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej.

Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest sporządzenie i dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego poprzez wycenę załączonego przedmiaru z zachowaniem ilości  i kolejności pozycji oraz działów jak również wskazanych wielkości wartości obmiarowych w poszczególnych pozycjach.

- UWAGI DO PRZEDMIARU I ROZLICZENIA ROBÓT:

  - Stawki i ceny oferowane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym)  będą obejmować:

- Cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi),

- Transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia),

- Koszty zaplecza budowy (robót),

- Koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości,

- Koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia,

- Zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

  - Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego przedmiaru robót, niezależnie od tego czy podano tam ilość czy nie. Będzie uznane, że koszt pozycji, przy której Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w wycenionym przedmiarze robót. Stawki i ceny jednostkowe powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom za wyjątkiem przypadków opisanych w warunkach  niniejszego przetargu.

  - Ceny jednostkowe należy podawać bez podatku VAT.

  - Wszystkie ceny i wartości w wycenionym przedmiarze robót należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Krótkie opisy pozycji, wskazanie podstawy wyceny, analogii itp. w  przedmiarze robót  przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i uławiających wycenę i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w  dokumentacji technicznej zadania.

  - Uznaje się za oczywiste, że roboty  muszą być wykonane według fachowych zasad wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej zadania, wskazówek Inspektora Nadzoru i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Nie przewiduje się możliwość częściowego rozliczania zadania.

  - Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZADANIA

Na dokumentację techniczną zadania składają się:

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- opis przedmiotu zamówienia OPZ,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami,

- decyzja o pozwoleniu na budowę,

- umowa o roboty budowlane,

- odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej,

- przedmiar robót

Hierarchia dokumentów- umowa o roboty budowlane, opis przedmiotu zamówienia OPZ, projekt budowlany z uzgodnieniami, przedmiar robót,  SIWZ, odpowiedzi  i wyjaśnienia, specyfikacje techniczne STWIOR, kosztorys ofertowy.

- UWAGI

Zamawiający sugeruje aby oferenci dokonali wizji lokalnej terenu robót  w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem i warunkami realizacji zadania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca robót. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody wg faktycznego zużycia na podstawie wskazań zalegalizowanego zestawu przyłączeniowo-pomiarowego należącego do Wykonawcy. Miejsce przyłączenia określone zostanie w protokole przekazania trenu robót.

Sporządził: 04.02.2013 r.

Marek Wilkosz