Znak sprawy: PR-ZP …………………………

Numer postępowania: ……………………….

Załącznik nr 1 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE.

  - Nazwa  i adres zadania:

„ Remont budynku Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 3, położonego na działce nr 999” w części obejmującej remont pokrycia dachowego wraz z elementami wyposażenia dachu.

  - Inwestor:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  - Użytkownik obiektu:

Gimnazjum Publiczne

ul. Zamkowa 3, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

  - Lokalizacja:

Ul. Zamkowa 3, 57-230  Kamieniec Ząbkowicki

  - Obowiązujące regulacje prawne.

Ogólne:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Szczególne:

- Projekt budowlany,  zatwierdzony w trybie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę  Zaświadczeniem Starosty Ząbkowickiego o nie wniesieniu sprzeciwu w dniu ………….. , opracowany przez  inż. Marka Wilkosza  upr. bud. 445/89/UW we Wrocławiu

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ ).

- OPIS  ZADANIA.

  - Zakres robót podstawowych  zadania  (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi - ST ) obejmuje:

- Wymianę pokrycia dachu z blachy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Remont kominów w części ponad dachem,

- Wymianę instalacji odgromowej w części ponad dachem ( zwody poziome)

- Dodatkowe docieplenie połaci  dachowych i obszaru poddasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej

- Wykonanie uzupełnienia ścianek pionowych i zadaszenia pomiędzy lukarnami dachowymi wraz z jednoczesnym dociepleniem wełną mineralną na ruszcie.

  - Opis szczegółowy zadania:

Remont dachu należy wykonać przed rozpoczęciem remontu elewacji. Nie przewiduje się wymiany żadnych elementów konstrukcji nośnej dachu. Oględziny wskazują na jej dobry stan. Zachodzi  potrzeba przełożenia istniejącego łacenia i dodatkowego zagęszczenia rozstawu łat do maksymalnego wymiaru 30-35 cm w celu założenia membrany dachowej i zapewnienia prawidłowej technologii położenia nowego pokrycia z paneli dachowych. Przewiduje się ok. 80 % odzysk łat i zwiększenie dodatkowe łat w ilości ok. 10%. Jednocześnie  z robotami pokrywczymi wykonać należy remont  kominów wystających ponad dach. Przewiduje się wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji piorunochronnej w części ponad dachem oraz wymianę wyłazu dachowego. Przewiduje się wykonanie wymiany pokrycia  z blachy trapezowej na panele dachowe z blachy powłokowej dachu wiatrołapu nr 1 oraz remont pokrycia papowego wiatrołapu  nr 2 poprzez ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5, 2 mm z wywinięciem na obróbki opierzeń blacharskich i wymianą rynien i rur spustowych.

Przewiduje się wykonanie uzupełnienia ( zabudowy) przestrzeni pomiędzy indywidualnymi lukarnami poprzez wykonanie lekkich  ścianek pionowych  i zadaszenia z płyt OSB impregnowanych preparatem Fobos -4   pomiędzy lukarnami dachowymi wraz z jednoczesnym dociepleniem zabudowanej przestrzeni w pionie i w poziomie, wełną mineralną na ruszcie gr. 10 cm.

Budynek Gimnazjum:

Budynek Gimnazjum wybudowany został w 1996 roku jako wolnostojący w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku wielospadowy, mansardowy z doświetlającymi pomieszczenia klasowe lukarnami, pochyły ( nachylenie ok. 15-20 %)  i częściowo stromy ( nachylenie ok. 100%)  o konstrukcji drewnianej z wiązarów deskowych w części pochyłej i  krokwi w części stromej. Pokrycie dachu z blachy  stalowej ocynkowanej arkuszowej, trapezowej o wys. rąbka 35 mm, pokrytej powłoką malarską w kolorze  brązowym. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłokami malarskimi w kolorze brązowym. Kominy murowane z cegły, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym powłokami malarskimi z farb elewacyjnych w kolorze białym. Dach nie jest wyposażony w membranę ( folię) dachową. Wejście na poziom dachu zapewnione bezpośrednio z korytarza budynku na najwyższej kondygnacji  za pomocą wyłazu dachowego i typowej rozkładanej drabiny drewniano - stalowej. Wejścia do budynku obudowane dwoma wiatrołapami w tym jeden pokryty dachem kopertowym z blachy trapezowej w technologii jak główna bryła budynku, drugi papą termozgrzewalną.

Pozostałe dane  wg projektu budowlanego i specyfikacji technicznych (ST).

  - Przewidywany zakres i kolejność robót obejmujących remont dachu:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Wydzielenie, oznakowanie  i ogrodzenie terenu w obszarze wykonywania robót dekarskich

- Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku

- Wykonanie w razie potrzeby zastaw zabezpieczających na dachu w obszarze wykonywania robót dekarskich

- Zapewnienie bieżącego zabezpieczenia i uszczelnienia przed  dachu przed deszczem w toku i w obszarze wykonywanie robót dekarskich

- Rozebranie pozostałości instalacji piorunochronnej

- Rozebranie istniejącego pokrycia dachu  z blachy trapezowej

- Rozebranie istniejącego wyłazu dachowego

- Rozebranie istniejących rynien i rur spustowych

- Ostrożne rozebranie istniejącego łacenia dachu  z przeznaczeniem i przystosowaniem łat do ponownego wbudowania z zaimpregnowaniem drewna, przewidywany odzysk łat min. 80%.

Roboty ciesielskie

- Wykonanie uzupełnienia frontowych ścianek pionowych  i zadaszenia pomiędzy lukarnami dachowymi z krawędziaków drewnianych z odeskowaniem deskami gr. 25 mm lub płytami OSB z jednoczesną impregnacją preparatami Fobos -4

- Wykonanie łacenia dachu łatami z odzysku ok. 80%, łatami nowymi  ok. 30% z  zagęszczeniem rozstawu łat do wymiaru  maksymalnego 30-35 cm z impregnacją preparatem Fobos -4, wymiar łat 50x80 mm

Izolacje cieplne

- wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm  „ na sucho” w obszarze poddasza nieużytkowego ( pomiędzy wiązarami deskowymi)

- wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr.5 cm „ na sucho” w obszarze istniejących stromych połaci dachowych ( pomiędzy krokwiami )

- wykonanie  warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm. na ruszcie pionowych ( ścianki)  i poziomych ( dach)  w obszarze zabudowanych połaci dachowych i ścianek frontowych pomiędzy  wolnymi przestrzeniami przy istniejących lukarnach dachowych wg. rzutu dachu.

Kominy

- wykonanie przetarcia i częściowej wymiany tynków ścian i kominów w części ponad dachem

- wykonanie gładzi cementowych i izolacji powłokowych z emulsji asfaltowej czapek kominowych

- wykonanie osiatkowania otworów wylotowych przewodów kominowych siatką ocynkowana drobnowymiarową

- wykonanie malowania dwukrotnego z gruntowaniem ścian i kominów ponad dachem farbami elewacyjnymi akrylowymi

Pokrycie dachowe z blachy

- ułożenie membrany dachowej typ Delta Vent S Plus 140g/m2  lub równoważną ( na potrzeby projektu przyjęto membranę dachową firmy Dӧrken) z mocowaniem kontrłatami drewnianymi impregnowanymi

- wykonanie pokrycia dachu z paneli dachowych z blachy stalowej  typ Retro Plus, gr. blachy 0,60 mm, wys. rąbka 32 mm, szer. całkowita 515,5 mm z powłoką warstwową typu  Pladur Wrinkle mat  Eco Protect w kolorystyce RAL 7024 ( graphite grey) na łatach  drewnianych wraz z systemowymi obróbkami blacharskimi w technologii Producenta paneli dachowych takich jak: kalenica wraz taśmą kalenicową, pasy nadrynnowe wraz taśmą okapową, obróbki krawędziowe i koszowe, opierzenia kominów i ścian itp., układanie i mocowanie wkrętami systemowymi zgodnie z technologią Producenta blachy ( na potrzeby projektu przyjęto panele dachowe Producenta „ BLACHOTRAPEZ”),

UWAGA: długość paneli z blachy dobrać odpowiednio do szerokości połaci dachowych.

Elementy odwodnienia dachu

- wykonanie montażu prefabrykowanych rynien  z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm: rynny na połaciach głównych ( stromych) o średnicy 180 mm, rynny na połaciach lukarn dachowych połączonych o średnicy 150 mm, rynny na połaciach lukarn dachowych pojedynczych ( w części środkowej|) o średnicy 120 mm

- wykonanie montażu prefabrykowanych rur spustowych  z blachy ocynkowanej: rury spustowe na połaciach głównych ( stromych) o średnicy 150 mm, rury spustowe na połaciach lukarn dachowych połączonych o średnicy 120 mm, rury na połaciach lukarn dachowych pojedynczych ( w części środkowej|) o średnicy 100 mm. Uwaga: lokalizacja i ilość rur spustowych głównych na elewacji budynku bez zamian. Rozstaw haków rynnowych co 50 cm, rozstaw haków rur spustowych co 2-2,4 m z blokadą przed zsuwaniem. „Felc” rur spustowych od strony dostępnej na zewnątrz.

Instalacja odgromowa

- wykonanie nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej kominów i elementów wystających  ponad dachem z linki ocynkowanej o średnicy 8 mm

- wykonanie połączenia rynien z połacią dachową z blachy typowymi uchwytami rynnowymi i linkami ocynkowanymi

- wykonanie połączenia instalacji odgromowej z istniejącymi zwodami pionowymi wraz z  ich konserwacją regulacją i naprawą naciągów

- wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Materiały te powinny posiadać wymagane certyfikaty , aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, a także w razie konieczności atesty lub świadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materiałów nie można „mieszać”, muszą być one ze sobą zgodne i spójne z jednego systemu technologicznego i Producenta.  Wszelkie prace wykonywać zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanego materiału.

- GWARANCJA.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac –  36 miesięcy licząc  od daty odbioru końcowego zadania.

- TERMINY.

Wymagany termin wykonania pełnego przedmiotu zamówienia określa się do dnia ………….

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, DOKUMENTACJA:

Zamawiający ustala wynagrodzenia Wykonawcy w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie pełnego zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną w zakres której wchodzi:

- Projekt budowlany z uzgodnieniami,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

-	Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami

- Kosztorys ofertowy,

- Przedmiar robót.

Wynagrodzenie ryczałtowe  uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadania), określone w dokumentacji przetargowej w tym m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, nadzoru przez jednostki specjalistyczne (jeśli takie są wymagane), wykonanie dokumentacji powykonawczej, (operat kolaudacyjny - 2 komplety), wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, uporządkowanie doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych będących w obszarze oddziaływania, a także: cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia, koszty zaplecza budowy (robót), koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości itp., koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia itp., zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną oraz stanem faktycznym istniejącego  obiektu i terenu robót nie będą  stanowiły podstawy do wnoszenia roszczeń z tytułu wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

Przedmiar stanowi  wyłącznie element pomocniczy do dokonania przez Oferenta określenia kosztu realizacji zadania i opracowania na jego podstawie kosztorysu ofertowego (wymagane jest przedłożenie kosztorysu ofertowego ) z uwzględnieniem wszelkich ryzyk związanych z realizacją zadania w zakresie i na warunkach  określonych przez:

- opis przedmiotu zamówienia OPZ,

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST) ,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami,

- decyzję o pozwoleniu na budowę,

- umowę o roboty budowlane,

- odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej.

Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest sporządzenie i dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego poprzez wycenę załączonego przedmiaru z zachowaniem ilości  i kolejności pozycji oraz działów jak również wskazanych nazw i wielkości obmiarowych w poszczególnych pozycjach.

- UWAGI DO PRZEDMIARU I ROZLICZENIA ROBÓT:

  - Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robót (kosztorysie ofertowym)  będą obejmować:

- Cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi),

- Transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia),

- Koszty zaplecza budowy (robót),

- Koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości,

- Koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia,

- Zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

  - Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót, niezależnie od tego czy podano tam ilość czy nie. Będzie uznane, że koszt pozycji przy której Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Przedmiarze Robót. Stawki i ceny jednostkowe powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom za wyjątkiem przypadków opisanych w warunkach Zamówienia.

  - Ceny jednostkowe należy podawać bez podatku VAT.

  - Wszystkie ceny i wartości w wycenionym Przedmiarze Robót należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Krótkie opisy pozycji, wskazanie podstawy wyceny, analogii itp. w  Przedmiarze Robót  przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i uławiających wycenę i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w  dokumentacji technicznej zadania.

  - Uznaje się za oczywiste, że roboty  muszą być wykonane zgodnie i według: fachowych zasad wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej zadania, wskazówek Inspektora Nadzoru i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZADANIA

Na dokumentację techniczną zadania składają się:

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- opis przedmiotu zamówienia OPZ,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST),

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami,

- umowa o roboty budowlane,

- odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej,

- Przedmiar Robót

Hierarchia dokumentów- umowa o roboty budowlane, projekt budowlany z uzgodnieniami,  opis przedmiotu zamówienia OPZ, specyfikacje techniczne ST, specyfikacja istotnych warunków zamówienia  z załącznikami  SIWZ, odpowiedzi  i wyjaśnienia w toku procedury przetargowej, kosztorys ofertowy.

- UWAGI

Zamawiający sugeruje aby oferenci dokonali wizji lokalnej dachu i terenu robót  w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem i warunkami realizacji zadania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca robót. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody wg faktycznego zużycia na podstawie wskazań zalegalizowanego zestawu przyłączeniowo-pomiarowego należącego do Wykonawcy. Miejsce przyłączenia określone zostanie w protokole przekazania trenu robót.

Sporządził: 12.05.2014 r.

Marek Wilkosz