|  | RAVEDO MAREK WILKOSZ Adres: 57-220 Ziębice, ul. Grunwaldzka 23, e-mail: marwill@o2.pl, marekwilkosz@gmail.com tel. 509647977, 074-8190827, |
| --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa   dz. nr 999”

Temat: REMONT DACHU

Inwestor:  GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26

Lokalizacja:  	57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Zamkowa 3                        dz. bud. Nr  999

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt budowlany  remontu budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 3,dz. nr 999, został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| P r o j e k t a n t : | Data | Pieczątka, podpis: |
| --- | --- | --- |
| inż. Marek Wilkosz Uprawnienia budowlane nr 445/89/UW | 12.05.2014 r. |  |

Spis treści:

| L.p. | Opis | Nr strony |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Spis zawartości | 2 |
| 3. | Opis techniczny | 3-8 |
| 4. | Orientacja – mapka do celów opiniodawczych | 9 |
| 5. | Informacje pomocnicze | 10-17 |
| 6. | Uprawnienia + izba | 18-19 |
| 7. | Rysunek nr 1 – rzut dachu 1:100 | 20 |

O P I S   T E C H N I C Z N Y

- WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 3 położonego na działce nr 999 w części obejmującej remont pokrycia dachowego wraz z elementami wyposażenia dachu, który  obejmuje:

- Wymianę pokrycia dachu z blachy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Remont kominów w części ponad dachem,

- Wymianę instalacji odgromowej w części ponad dachem ( zwody poziome)

- Dodatkowe docieplenie połaci  dachowych i obszaru poddasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej

1.2 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora oraz materiały wstępne przekazane przez inwestora i zebrane z innych źródeł, a w szczególności:

- Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie

- Inwentaryzacja dachu budynku,

- Dokumentacja fotograficzna

- Mapa do opiniodawczych,

- Przepisy formalno – prawne, katalogi wytyczne projektowe i inne

- Literatura techniczna.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwiązań architektonicznych i technologicznych dotyczących  remontu połaci dachowych budynku pokrytych blachą  stalową trapezową.

- OPIS OGÓLNY

2.1 Lokalizacja

Budynek Gimnazjum wybudowany został w 1996 roku i położony jest poza centrum wsi Kamieniec Ząbkowicki, przy ul. Zamkowej 3  w grupie budynków  nowej zabudowy mieszkaniowej i szkolnej. Lokalizacja budynku  w strefie ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych oraz strefie obserwacji archeologicznej. Budynek nie jest obiektem zabytkowym. Wymagane jest uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura Wojewódzkiego Oddziału Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzych w zakresie kolorystyki pokrycia dachu.

2.2 Opis ogólny budynku

Budynek Gimnazjum wybudowany został w 1996 roku jako wolnostojący w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku wielospadowy, mansardowy z doświetlającymi pomieszczenia klasowe lukarnami, pochyły ( nachylenie ok. 15-20 %)  i częściowo stromy ( nachylenie ok. 100%)  o konstrukcji drewnianej z wiązarów deskowych w części pochyłej i  krokwi w części stromej. Pokrycie dachu z blachy  stalowej ocynkowanej arkuszowej, trapezowej o wys. rąbka 35 mm, pokrytej powłoką malarską w kolorze  brązowym. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłokami malarskimi w kolorze brązowym. Kominy murowane z cegły, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym powłokami malarskimi z farb elewacyjnych w kolorze białym. Dach nie jest wyposażony w membranę ( folię) dachową.

Wejście na poziom dachu zapewnione bezpośrednio z korytarza budynku na najwyższej kondygnacji  za pomocą wyłazu dachowego i typowej rozkładanej drabiny drewniano - stalowej. Wejścia do budynku obudowane dwoma wiatrołapami w tym jeden pokryty dachem kopertowym z blachy trapezowej w technologii jak główna bryła budynku, drugi papą termozgrzewalną.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku należy uznać jako dobry. Konstrukcja drewniana więźby dachowej tj. wiązarów dachowych, krokwi, murłat i płatwi w stanie dobrym. Rozstaw wiązarów dachowych co 160 cm,  Blacha trapezowa pokrycia dachowego wyeksploatowana wskutek długotrwałego użytkowania  i oddziaływania czynników atmosferycznych. Widoczne  miejscowe rozszczelnienia pokrycia, miejscowe efekty korozji, deformacje, obluzowania i deprofilacje pokrycia. Tynki kominów wyeksploatowane, widoczne wykruszenia i spękania zaprawy. Powłoki malarskie pokrycia dachowego i tynków kominów, zniszczone. Pokrycie dachu wielokrotnie naprawiane wykazuje lokalne nieszczelności. Obróbki blacharskie pogięte, obluzowane, miejscowo skorodowane i rozszczelnione w obszarze opierzeń kominów, ścian, koszy oraz kalenicowym. Rynny i rury spustowe w stanie średnim, wyeksploatowane, miejscowo skorodowane i rozszczelnione  na łączeniach. Instalacja piorunochronna ponad dachem zniszczona i niesprawna. Pokrycie dachu wraz z elementami obróbek blacharskich i wyposażenia kwalifikuje się do wymiany. Kominy w części ponad dachem kwalifikują się do remontu. Instalacja piorunochronna w części ponad dachem do wymiany i przeróbek. Poziom płaszczyzn połaci dachowych nie wykazuje nadmiernych odkształceń.

Dane techniczne dachu:

Powierzchnia dachu pod nowe pokrycie: ok. 1100 m2.

Rozstaw wiązarów deskowych w części pochyłej dachu: ok. 160 cm.

Rozstaw krokwi w części stromej co 100-110 cm.

Łaty drewniane o przekroju 50x80 mm o rozstawie co 38-40 cm.

4. OPIS REMONTU DACHU BUDYNKU

Remont dachu należy wykonać przed rozpoczęciem remontu elewacji. Nie przewiduje się wymiany żadnych elementów konstrukcji nośnej dachu. Oględziny wskazują na jej dobry stan. Zachodzi  potrzeba przełożenia istniejącego łacenia i dodatkowego zagęszczenia rozstawu łat do maksymalnego wymiaru 30-35 cm w celu założenia membrany dachowej i zapewnienia prawidłowej technologii położenia nowego pokrycia z paneli dachowych. Przewiduje się ok. 80 % odzysk łat i zwiększenie dodatkowe łat w ilości ok. 10%. Jednocześnie  z robotami pokrywczymi wykonać należy remont  kominów wystających ponad dach. Przewiduje się wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji piorunochronnej w części ponad dachem oraz wymianę wyłazu dachowego. Przewiduje się wykonanie wymiany pokrycia  z blachy trapezowej na panele dachowe z blachy powłokowej dachu wiatrołapu nr 1 oraz remont pokrycia papowego wiatrołapu  nr 2 poprzez ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5, 2 mm z wywinięciem na obróbki opierzeń blacharskich i wymianą rynien i rur spustowych.

Przewidywany zakres i kolejność robót obejmujących remont dachu:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Wydzielenie, oznakowanie  i ogrodzenie terenu w obszarze wykonywania robót dekarskich

- Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku

- Wykonanie w razie potrzeby zastaw zabezpieczających na dachu w obszarze wykonywania robót dekarskich

- Zapewnienie bieżącego zabezpieczenia i uszczelnienia przed  dachu przed deszczem w toku i w obszarze wykonywanie robót dekarskich

- Rozebranie pozostałości instalacji piorunochronnej

- Rozebranie istniejącego pokrycia dachu  z blachy trapezowej

- Rozebranie istniejącego wyłazu dachowego

- Rozebranie istniejących rynien i rur spustowych

- Ostrożne rozebranie istniejącego łacenia dachu  z przeznaczeniem i przystosowaniem łat do ponownego wbudowania z zaimpregnowaniem drewna

Roboty ciesielskie

- Wykonanie uzupełnienia frontowych ścianek pionowych pomiędzy lukarnami dachowymi z krawędziaków drewnianych z odeskowaniem deskami gr. 25 mm lub płytami OSB z jednoczesna impregnacją preparatami Fobos -4

- Wykonanie łacenia dachu łatami z odzysku ok. 80%, łatami nowymi  ok. 30% z  zagęszczeniem rozstawu łat do wymiaru  maksymalnego 30-35 cm z impregnacją preparatem Fobos -4, wymiar łat 50x80 mm

Izolacje cieplne

- wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm  „ na sucho” w obszarze poddasza nieużytkowego ( pomiędzy wiązarami deskowymi)

- wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr.5 cm „ na sucho” w obszarze istniejących stromych połaci dachowych ( pomiędzy krokwiami )

- wykonanie  warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm. na ruszcie pionowych ( ścianki)  i poziomych ( dach)  w obszarze zabudowanych połaci dachowych i ścianek frontowych pomiędzy istniejącymi lukarnami dachowymi

Kominy

- wykonanie przetarcia i częściowej wymiany tynków ścian i kominów w części ponad dachem

- wykonanie gładzi cementowych i izolacji powłokowych z emulsji asfaltowej czapek kominowych

- wykonanie osiatkowania otworów wylotowych przewodów kominowych siatką ocynkowana drobnowymiarową

- wykonanie malowania dwukrotnego z gruntowaniem ścian i kominów ponad dachem farbami elewacyjnymi akrylowymi

Pokrycie dachowe z blachy

- ułożenie membrany dachowej typ Delta Vent S Plus 140g/m2  lub równoważną ( na potrzeby projektu przyjęto membranę dachową firmy Dӧrken) z mocowaniem kontrłatami drewnianymi impregnowanymi

- wykonanie pokrycia dachu z paneli dachowych z blachy stalowej  typ Retro Plus, gr. blachy 0,60 mm, wys. rąbka 32 mm, szer. całkowita 515,5 mm z powłoką warstwową typu  Pladur Wrinkle mat  Eco Protect w kolorystyce RAL 7024 ( graphite grey) na łatach  drewnianych wraz z systemowymi obróbkami blacharskimi w technologii Producenta paneli dachowych takich jak: kalenica wraz taśmą kalenicową, pasy nadrynnowe wraz taśmą okapową, obróbki krawędziowe i koszowe, opierzenia kominów i ścian itp., układanie i mocowanie wkrętami systemowymi zgodnie z technologią Producenta blachy ( na potrzeby projektu przyjęto panele dachowe Producenta „ BLACHOTRAPEZ”), UWAGA: długość paneli z blachy dobrać odpowiednio do szerokości połaci dachowych.

Elementy odwodnienia dachu

- wykonanie montażu prefabrykowanych rynien  z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm: rynny na połaciach głównych ( stromych) o średnicy 180 mm, rynny na połaciach lukarn dachowych połączonych o średnicy 150 mm, rynny na połaciach lukarn dachowych pojedynczych ( w części środkowej|) o średnicy 120 mm

- wykonanie montażu prefabrykowanych rur spustowych  z blachy ocynkowanej: rury spustowe na połaciach głównych ( stromych) o średnicy 150 mm, rury spustowe na połaciach lukarn dachowych połączonych o średnicy 120 mm, rury na połaciach lukarn dachowych pojedynczych ( w części środkowej|) o średnicy 100 mm. Uwaga: lokalizacja i ilość rur spustowych głównych na elewacji budynku bez zamian. Rozstaw haków rynnowych co 50 cm, rozstaw haków rur spustowych co 2-2,4 m z blokadą przed zsuwaniem. „Felc” rur spustowych od strony dostępnej na zewnątrz.

Instalacja odgromowa

- wykonanie nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej kominów i elementów wystających  ponad dachem z linki ocynkowanej o średnicy 8 mm

- wykonanie połączenia rynien z połacią dachową z blachy typowymi uchwytami rynnowymi i linkami ocynkowanymi

- wykonanie połączenia instalacji odgromowej z istniejącymi zwodami pionowymi wraz z  ich konserwacją regulacja i naprawą naciągów

- wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej

5 - UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Materiały te powinny posiadać wymagane certyfikaty , aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, a także w razie konieczności atesty lub świadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materiałów nie można mieszać, muszą być one ze sobą zgodne i spójne z jednego systemu technologicznego i producenta.  Wszelkie prace wykonywać zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanego materiału.

6 - WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

Remont budynku prowadzony będzie w budynku użytkowanym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wymaganych względami bezpieczeństwa i organizacji robót budowlano-remontowych, zabezpieczeń między innymi  takich jak: daszki nad wejściami  do budynku, oznakowania i wygrodzenia terenu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania określonych przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu w.w. robót. Zwraca się szczególną uwagę na stosowanie środków ochrony osobistej podczas pracy na wysokościach, w obrębie sprzętu mechanicznego i ciężkiego oraz posługiwaniu się elektronarzędziami.

Wymagane jest zapewnienie bieżącego użytkowania obiektu w toku wykonywania przedmiotowych robót budowlanych.

W czasie trwania remontu należy teren wokół budynku odpowiednio oznakować, wydzielić i zabezpieczyć. Należy wykonać następujące prace zabezpieczające:

- ustawione   rusztowania   osłonić   gęstymi   siatkami plastikowymi,  chroniącymi  przed  ewentualnym  spadaniem  narzędzi, blachy, większych kawałków odbijanego tynku itp.

- rusztowania winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dokumenty DTR,

- teren wokół budynku w obszarze wykonywanych robót oznakować, wydzielić i wygrodzić w odległości min. 6,0 m od ewentualnych  rusztowań lub ścian budynku. Zamontować odpowiednie tablicami ostrzegawcze i informującymi o grożącym niebezpieczeństwie pracy na wysokości i wykonywanych robotach dachowych.

- nad wejściami do budynku wykonać drewniane dachy osłonowe wyłożone matami trzcinowymi, obudowanymi również z boku, dla zapewnienia bezpiecznego  wchodzenia i wychodzenia do  budynku.

- przy okapach dachu wykonać szczelne zastawy z desek  o wysokości około 60-70 cm, na czas wykonywania robót pokrywczych

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych ustawić i zamontować przy budynku kontenery na gruz i obudowane zsypy gruzu, chroniące przed pyleniem

- przy realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność i szczególne warunki bezpieczeństwa dla pracy na wysokości i pracy na rusztowaniach oraz ogólne warunki bezpieczeństwa dla robót budowlanych dekarsko-blacharskich, malarskich i tynkarskich.

- przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w zakresie i w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – Dz.U. nr 120 poz. 1126

## INFORMACJE POMOCNICZE

## Parametry panelu dachowego typu Retro Plus i akcesorii blacharskich.

## Instrukcja montażu blachy panelowej.

## Dane powłoki typu Pladur Wrinkle mat.